SEMINARIO - GRUPO I

Arduino UNO como Somador de 8 bits

Roteiro Simplificado com Codigo Comentado

Disciplina: Sistemas Digitais  |  Apresentacao: 20/03/2026

# 1. O que e o Arduino UNO?

O Arduino UNO e uma placa de desenvolvimento eletronico de codigo aberto baseada no microcontrolador ATmega328P. Pense nele como um computador muito pequeno e simples, projetado para executar uma unica tarefa repetidamente, como acender LEDs, ler sensores ou, no nosso caso, somar numeros binarios.

A placa possui pinos fisicos nas bordas (os furos metalicos) que voce conecta a componentes externos, como LEDs, botoes e resistores. Esses pinos sao chamados de GPIO (General Purpose Input/Output - Entrada e Saida de Proposito Geral).

Especificacoes principais do Arduino UNO: Microcontrolador: ATmega328P (Atmel/Microchip) Clock: 16 MHz (executa 16 milhoes de instrucoes por segundo) Memoria Flash: 32 KB (onde o seu programa fica gravado) SRAM: 2 KB (memoria temporaria usada durante a execucao) Pinos digitais: 14 ¦ Pinos analogicos: 6

# 2. Tensoes e Correntes - os Numeros Eletricos

Antes de ligar qualquer componente ao Arduino, e fundamental conhecer os limites eletricos da placa. Passar desses limites pode queimar permanentemente os pinos ou o chip inteiro.

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Tensao de operacao | 5V (alimentado pelo USB ou pelo pino VIN) |
| Tensao HIGH de saida (nivel logico 1) | ~4,8V (proximo a 5V) |
| Tensao LOW de saida (nivel logico 0) | ~0,1V (proximo a 0V, GND) |
| Limiar para reconhecer HIGH na entrada | Minimo 3,0V |
| Limiar para reconhecer LOW na entrada | Maximo 1,5V |
| Corrente maxima por pino | 40 mA (NUNCA ultrapasse!) |
| Corrente total maxima do chip | 200 mA (soma de todos os pinos) |
| Saida regulada de 3,3V disponivel | Pino 3V3, ate 50 mA |
| Entrada recomendada no pino VIN | 7V a 12V (sem USB) |

Por que usar resistor de 220 ohms com cada LED? Um LED comum consome cerca de 20 mA a 2V. Se conectado direto ao pino do Arduino (5V), a corrente seria muito alta e queimaria o LED e o pino. O resistor de 220 ohms limita a corrente: (5V - 2V) / 220 ohms = 13,6 mA. Valor seguro e suficiente para acender bem o LED.

# 3. Portas de Entrada e Saida (GPIO)

Cada pino digital do Arduino pode funcionar como ENTRADA (INPUT) ou SAIDA (OUTPUT). Voce define isso no codigo. No nosso projeto de somador:

- Entradas: nao usamos pinos fisicos como entrada - os numeros A e B sao digitados pelo teclado do computador via cabo USB (comunicacao Serial).

- Saidas: usamos os pinos digitais 2 ao 9 (total de 8 pinos) para acender os LEDs que mostram o resultado em binario.

Mapeamento dos pinos de saida: Pino 2 -> bit 7 (MSB - bit mais significativo) -> LED VERMELHO Pino 3 -> bit 6 Pino 4 -> bit 5 Pino 5 -> bit 4 Pino 6 -> bit 3 Pino 7 -> bit 2 Pino 8 -> bit 1 Pino 9 -> bit 0 (LSB - bit menos significativo) -> LED VERDE

# 4. Por que somamos no maximo 127 + 127?

Esta e uma das perguntas mais importantes do projeto e esta diretamente ligada ao conceito de representacao binaria de N bits.

## 4.1 O que e um bit e o que e um numero binario?

Um bit e a menor unidade de informacao digital: so pode ser 0 ou 1. Com N bits, voce consegue representar 2^N valores diferentes, de 0 ate (2^N - 1).

| Quantidade de bits | Valores representaveis |
| --- | --- |
| 1 bit | 2 valores: 0 ou 1 |
| 2 bits | 4 valores: 0, 1, 2, 3 |
| 3 bits | 8 valores: 0 ate 7 |
| 7 bits | 128 valores: 0 ate 127 |
| 8 bits | 256 valores: 0 ate 255 |

## 4.2 Por que 7 bits para as entradas?

Com 7 bits, o maior numero representavel e 1111111 em binario, que equivale a 127 em decimal. Nao da para representar o 128 com apenas 7 bits. Escolhemos 7 bits para as entradas justamente porque queremos que a soma caiba em 8 bits (um byte).

## 4.3 O que acontece com a soma?

A soma maxima possivel e 127 + 127 = 254. O numero 254 em binario e 11111110, que precisa de 8 bits para ser representado. Se tentassemos somar numeros maiores que 127 (usando 8 bits de entrada), a soma poderia chegar a 510, que precisa de 9 bits - e nos so temos 8 LEDs de saida.

Exemplo visual da soma maxima: A = 127 -> 0 1 1 1 1 1 1 1 (7 bits) + B = 127 -> 0 1 1 1 1 1 1 1 (7 bits) ───────────────────────────────── = 254 -> 1 1 1 1 1 1 1 0 (8 bits, cabe nos LEDs!) ^ Carry bit! LED vermelho acende.

O carry bit (bit de transporte) e o bit extra que 'sobra' quando a soma ultrapassa 127. No nosso circuito, o pino 2 (LED vermelho) representa exatamente esse bit. Se o LED vermelho acender, significa que o resultado e maior que 127.

# 5. Funcoes Exclusivas do Arduino

O Arduino usa uma linguagem baseada em C++, mas adiciona funcoes proprias que facilitam o controle do hardware. Veja as principais usadas no nosso projeto:

## 5.1  Serial.begin(9600)

Inicia a comunicacao serial entre o Arduino e o computador pelo cabo USB. O numero 9600 e a velocidade de transmissao em baud (bits por segundo). Tanto o Arduino quanto o Monitor Serial do computador precisam usar a mesma velocidade para se entender.

void setup() { Serial.begin(9600); // inicia comunicacao a 9600 bps // sem isso, nada aparece no monitor serial }

## 5.2  Serial.println() e Serial.print()

Serial.println() envia texto ao monitor serial e pula uma linha ao final. Serial.print() envia texto sem pular linha. E como o 'cout' do C++ padrao, mas direcionado para o cable USB.

Serial.println("Ola!"); // exibe: Ola! (e pula linha) Serial.print("Valor: "); // exibe: Valor: (sem pular linha) Serial.println(42); // exibe: 42 (e pula linha) // resultado no monitor: Valor: 42

## 5.3  Serial.available()

Retorna quantos bytes (caracteres) chegaram pelo cabo USB e ainda nao foram lidos. Usamos isso para saber se o usuario ja digitou algo. Se retornar 0, ninguem digitou nada ainda.

if (Serial.available() > 0) { // so entra aqui se o usuario digitou algo // sem esse if, o programa ficaria travado esperando }

## 5.4  Serial.read()

Le UM unico caractere do que o usuario digitou. Por isso usamos um loop para ler letra por letra ate encontrar o Enter ('\n').

char c = Serial.read(); // le um caractere (ex: '6', '0', '\n') // Para ler um numero inteiro completo como '127', // precisamos ler '1', depois '2', depois '7', // e depois juntar tudo numa String.

## 5.5  pinMode(pino, MODO)

Configura se um pino vai funcionar como ENTRADA ou SAIDA. Deve ser chamada dentro de setup(). Os modos possiveis sao:

- OUTPUT  ->  pino envia sinal (acende LED, etc)

- INPUT   ->  pino recebe sinal (botao, sensor)

- INPUT_PULLUP  ->  entrada com resistor interno para evitar leituras flutuantes

pinMode(2, OUTPUT); // pino 2 vai enviar sinal (acender LED) pinMode(7, INPUT); // pino 7 vai receber sinal (ex: botao)

## 5.6  digitalWrite(pino, NIVEL)

Coloca o pino em nivel HIGH (5V - LED acende) ou LOW (0V - LED apaga). So funciona em pinos configurados como OUTPUT.

digitalWrite(2, HIGH); // coloca 5V no pino 2 -> LED acende digitalWrite(2, LOW); // coloca 0V no pino 2 -> LED apaga

## 5.7  delay(ms)

Para a execucao por X milissegundos. Util para criar pausas visiveis. Nao usamos no nosso projeto principal, mas e muito comum em Arduino.

delay(1000); // espera 1 segundo (1000 milissegundos) delay(500); // espera meio segundo

# 6. Estrutura Obrigatoria: setup() e loop()

Todo programa Arduino (chamado de 'sketch') deve ter obrigatoriamente duas funcoes. Sem elas, o codigo nao compila.

| Funcao | O que faz |
| --- | --- |
| void setup() | Executada UMA UNICA VEZ quando o Arduino liga ou e reiniciado. Usada para configurar pinos, iniciar o Serial, definir variaveis iniciais. |
| void loop() | Executada INFINITAMENTE em ciclos continuos enquanto o Arduino estiver ligado. Contem a logica principal do programa. |

void setup() { // Roda so uma vez ao ligar Serial.begin(9600); pinMode(2, OUTPUT); // configura pino 2 como saida // ...outros pinos... } void loop() { // Roda para sempre em ciclos // aqui fica: ler entrada, calcular, mostrar resultado }

# 7. Codigo Completo com Explicacoes Linha a Linha

// ================================================= // SOMADOR DE 7 BITS - Arduino UNO // Entrada: dois numeros (0-127) via Monitor Serial // Saida: resultado em binario nos LEDs (pinos 2-9) // ================================================= // Array com os 8 pinos de saida (ordem: bit7 ao bit0) // bit7 = pino 2 (LED vermelho = carry) // bit0 = pino 9 (LED verde = LSB) const int pinosSaida[8] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // Variaveis para guardar os numeros digitados // -1 significa 'ainda nao foi digitado' int numeroA = -1; int numeroB = -1; // Buffer de texto: acumula os caracteres digitados // ate o usuario apertar Enter String inputBuffer = ""; // ------------------------------------------------- // SETUP: roda uma vez ao ligar // ------------------------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); // inicia comunicacao serial // Configura todos os 8 pinos como saida for (int i = 0; i < 8; i++) { pinMode(pinosSaida[i], OUTPUT); digitalWrite(pinosSaida[i], LOW); // apaga todos os LEDs } Serial.println("=== SOMADOR DE 7 BITS ==="); Serial.println("Digite o numero A (0 a 127):"); } // ------------------------------------------------- // Funcao auxiliar: acende os LEDs conforme o valor // ------------------------------------------------- void exibirBinario(int valor) { // Percorre os 8 bits do resultado // i=0 -> bit mais significativo (pino 2) // i=7 -> bit menos significativo (pino 9) for (int i = 0; i < 8; i++) { // Operacao de deslocamento de bits: // (valor >> (7-i)) desloca 'valor' X casas para a direita // & 1 pega apenas o ultimo bit (0 ou 1) int bit = (valor >> (7 - i)) & 1; // Se o bit e 1: HIGH (5V, LED acende) // Se o bit e 0: LOW (0V, LED apaga) digitalWrite(pinosSaida[i], bit ? HIGH : LOW); } } // ------------------------------------------------- // Funcao auxiliar: imprime bits no Monitor Serial // ------------------------------------------------- void imprimirBinario(int valor, int qtdBits) { // Imprime da esquerda (MSB) para a direita (LSB) for (int i = qtdBits - 1; i >= 0; i--) { Serial.print((valor >> i) & 1); // imprime 0 ou 1 } } // ------------------------------------------------- // LOOP: roda para sempre // ------------------------------------------------- void loop() { // Verifica se chegou algum caractere pelo USB while (Serial.available()) { char c = Serial.read(); // le um caractere if (c == '\n' ¦¦ c == '\r') { // Usuario apertou Enter: processa o que foi digitado inputBuffer.trim(); // remove espacos extras if (inputBuffer.length() == 0) return; // linha vazia int valor = inputBuffer.toInt(); // converte texto -> numero inputBuffer = ""; // limpa o buffer para a proxima entrada // Valida: so aceita de 0 a 127 if (valor < 0 ¦¦ valor > 127) { Serial.println("Erro! Use valores entre 0 e 127."); return; } if (numeroA == -1) { // Ainda nao temos o numero A: guarda e pede o B numeroA = valor; Serial.print("A = "); Serial.print(numeroA); Serial.print(" -> "); imprimirBinario(numeroA, 7); Serial.println(); Serial.println("Agora digite o numero B (0 a 127):"); } else { // Ja temos A: esse e o B. Calcula e exibe! numeroB = valor; int soma = numeroA + numeroB; // Exibe no Monitor Serial Serial.println("─────────────────────────"); Serial.print("A = "); Serial.print(numeroA); Serial.print(" -> "); imprimirBinario(numeroA, 7); Serial.println(); Serial.print("B = "); Serial.print(numeroB); Serial.print(" -> "); imprimirBinario(numeroB, 7); Serial.println(); Serial.print("A + B = "); Serial.print(soma); Serial.print(" -> "); imprimirBinario(soma, 8); Serial.println(); if (soma > 127) { Serial.println(">> Carry! LED vermelho acendeu."); } Serial.println("─────────────────────────"); // Acende os LEDs com o resultado exibirBinario(soma); // Reseta para nova operacao numeroA = -1; numeroB = -1; Serial.println("Digite novo A:"); } } else { // Usuario ainda esta digitando: acumula o caractere inputBuffer += c; } } }

# 8. Entendendo a Operacao de Bits no Codigo

A linha mais tecnica do codigo e esta:

int bit = (valor >> (7 - i)) & 1;

## O operador >> (deslocamento para a direita)

valor >> N desloca todos os bits de 'valor' N posicoes para a direita. Os bits que saem pelo lado direito sao descartados. E equivalente a dividir por 2^N e ignorar o resto.

Exemplo: extraindo os bits de 5 (00000101): 5 em binario = 0 0 0 0 0 1 0 1 5 >> 0 = 0 0 0 0 0 1 0 1 & 1 = 1 (bit 0 = 1) 5 >> 1 = 0 0 0 0 0 0 1 0 & 1 = 0 (bit 1 = 0) 5 >> 2 = 0 0 0 0 0 0 0 1 & 1 = 1 (bit 2 = 1)

## O operador & 1 (AND bit a bit com 1)

Apos o deslocamento, aplicamos '& 1' para isolar apenas o ultimo bit. O numero 1 em binario e 00000001, entao o AND so mantem o bit menos significativo e zera todos os outros.

# 9. Exemplo de Uso na Demonstracao

Veja o que aparece no Monitor Serial ao digitar A = 100 e B = 60:

=== SOMADOR DE 7 BITS === Digite o numero A (0 a 127): > 100 A = 100 -> 1100100 Agora digite o numero B (0 a 127): > 60 ───────────────────────── A = 100 -> 1100100 B = 60 -> 0111100 A + B = 160 -> 10100000 >> Carry! LED vermelho acendeu. ───────────────────────── Digite novo A:

Estado dos LEDs para o resultado 160 (10100000): Pino: 2 3 4 5 6 7 8 9 Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 Valor: 1 0 1 0 0 0 0 0 LED: VERMELHO aceso, verde apagado, verde aceso, outros apagados

# 10. Conclusao

O projeto Arduino UNO como somador de 8 bits demonstra na pratica como hardware e software se integram para realizar uma operacao fundamental de sistemas digitais: a soma binaria.

Os conceitos centrais abordados foram: representacao binaria de N bits e seus limites (0 a 2^N-1), o carry bit como indicador de overflow, configuracao e controle de pinos GPIO, comunicacao serial USB, e manipulacao de bits via operadores >> e & em C++.

A escolha do Arduino UNO como plataforma didatica e ideal: o hardware e acessivel, o simulador Wokwi permite reproducao sem custo, e o codigo em C++ introduz conceitos de programacao embarcada que sao diretamente aplicaveis em automacao industrial, IoT e sistemas de controle.

# Referencias

ARDUINO. Documentacao oficial do Arduino UNO. Disponivel em: https://www.arduino.cc

MICROCHIP TECHNOLOGY. ATmega328P Datasheet. 2020.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S. Sistemas Digitais. 12. ed. Pearson, 2019.

WOKWI. Simulador Arduino online. Disponivel em: https://wokwi.com